| Lernfeld LF 7 |  | Titel Lernsituation 7.2 | Hauswirtschaft und Ernährung |
| --- | --- | --- | --- |
| BFK | Klasse 2BFH 2 | Name | Datum |
| Thema: Grundrissbeurteilung: funktionale Aspekte |  |  |  |

Arbeitsauftrag:

|  | - Ordnen Sie die Ihre Schlüsselbegriffe aus dem Textblatt in die Tabelle ein. - Ergänzen Sie stichwortartig mit den Nebeninformationen. - Fügen Sie gegebenenfalls eigene Erläuterungen hinzu. |
| --- | --- |

| Kriterien | Begründung |
| --- | --- |
| Lage der Räume (Himmelsausrichtung) | Osten: Schlafen, Kinderzimmer  Morgensonne, abends kühler Schlafraum Süden: Wohnzimmer, Esszimmer  Sonneneinstrahlung mittags und nachmittags, wenn die Kinder zu Hause sind, weniger Heizkosten Westen: Küche morgens und mittags keine Sonne, d.h. eher kühl (LM-verderblichkeit) Norden: Sanitärbereich gleichmäßiges Licht |
| Größe der Räume | - Einhaltung der Mindestgrößen nach DIN 18011 eingehalten? - Möglichkeiten der Aufteilung – auch je nach Familienphase |
| Lage der Räume zueinander | - Trennung Individualbereich – Kollektivbereich? - Wohnaktivitäten im Zusammenhang möglich? z. B. Schlafräume – WC in der Nähe, Eingang – Wohnzimmer (z. B. Besuch) |
| Relation der Bereiche zueinander | Wohnflächenverteilung 72 % Schlafen und Wohnen 18 % Sanitär und Wirtschaft 10 % Verkehrsbereich |
| Störfaktoren durch die Lage der Räume | - Sanitärbereich: WC und Bad getrennt? Wichtig bei Familien, vor allem morgens - Küche – WC? Geruchsbelästigung - Kinderzimmer – Balkon? Sicherheitsaspekt - Sanitär- und Wirtschaftsbereich in der Nähe? Geräuschbelästigung von anderen Wohnbereichen vermindert |
| Wege zwischen Sanitärraum und Räumen | - Kurze Wege? - Nähe zur Küche? Geruchsbelästigung? - Eingangsbereich – WC |
| Wege zwischen Wohnungseingang und einzelnen Räumen | - Störungsfrei? - Je nach Familienphase verschiebt sich die Betrachtungsweise (z. B. kleine Kinder sollen immer im Blickfeld der betreuenden Person sein, Jugendliche brauchen mehr Freiraum.) |
| Technische Ausstattung | - Elektroinstallationen - Küche vorhanden? - Sanitärraum: Dusche oder Badewanne? - Öffnung von Türen und Fenstern? Stellmöglichkeiten von Schränken? |
| Erforderlich ist eine kurze abschließende Gesamtbeurteilung: Die Wohnung ist für _________________________________________________ geeignet/mit Abstrichen geeignet/ungeeignet; beurteilt nach der persönliche Prioritätenliste der Wohnungssuchenden (siehe Bedürfnisse). |  |